# 步进电机控制实验

- 实验目的

1、了解步进电机控制的基本原理。

2、掌握步进电机转动的编程方法。

- 实验内容

通过程序改变正、反转命令，转速参数和转动步数，并在显示器上显示，转动步数减为零时停止转动。

- 实验预备知识

步进电机驱动原理是切换每相线圈中的电流和顺序，来使电机作步进式旋转。驱动电路由脉冲信号来控制，所以调节脉冲信号的频率便可改变步进电机的转速。单片机控制步进电机最适合。

- 实验接线图

显示部分参考键盘显示控制器8279应用实验

图（8－1）

- 实验程序框图

开  始

设置初始显示

设置是否正确？

显示缓冲区（7E）=1吗？

逆时针转动一步

根据显示缓冲区（7D）的内容计算延时

步距数-1，送显示缓冲区

步距数为0吗？

停  止

Y

Y

N

N

N

Y

显示出错ERR

图（8－2）

顺时针转动一步

（7D）内容计算延时

步距数-1，送显示缓冲区

步距数为0吗？

停  止

Y

N

- 实验步骤

1、将P1.0～P1.3分别接到BA～BD插孔。

2、 用8芯排线将8279区(a-h)连接到数码管显示区的DU(A-H)，JB53(BIT0-BIT7)连接到数码管显示区的BIT0-BIT7。

3、用4芯排线将8279区的JB52(H1-H7)连到键盘区的KH(H1-H4)上，JB54(L4-L1)连到键盘区的KL(L4-L1)上。

4、8279区8279CS2连到系统译码的Y6上，8279CLK连接到固定脉冲的1MHz。

5、调试、运行程序test8中BJDJ.ASM。

6、在显示器上显示的数字第：第一位为“0”表示正转，为“1”表示反转，第二位“0～F”为转速等级，第三位到第六位设定步数，到0步进电机停止旋转。

ORG 0000H

AJMP MONIT

ORG 0030H 	       ;?

MONIT:	MOV SP,#50H

MOV 78H,#01H        ;  0,1 电机旋转方向

MOV 79H,#12H        ;   -

MOV 7AH,#08H        ;  0-f 电机转速

MOV 7BH,#12H        ;   -

MOV 7CH,#00H        ;  0-9  电机步数

MOV 7DH,#08H        ;  0-9

MOV 7EH,#08H        ;  0-9

MOV 7FH,#08H        ;  0-9

MONIT2: LCALL DISP8279

MOV A,7EH

ANL A,#0FH

SWAP A

ADD A,7FH

MOV R6,A

MOV A,7CH

ANL A,#0FH

SWAP A

ADD A,7DH

MOV R7,A

MOV A,78H

CJNE A,#00H,MONIT4      ;转动方向

MONIT3: MOV P1,#03H           ;顺时针

LCALL DELAY0

LCALL MONIT5

MOV P1,#06H

LCALL DELAY0

LCALL MONIT5

MOV P1,#0CH

LCALL DELAY0

LCALL MONIT5

MOV P1,#09H

LCALL DELAY0

LCALL MONIT5

SJMP MONIT3

MONIT4: CJNE A,#01H,DISPERR

MONIT41:MOV P1,#09H            ;逆时针

LCALL DELAY0

LCALL MONIT5

MOV P1,#0CH

LCALL DELAY0

LCALL MONIT5

MOV P1,#06H

LCALL DELAY0

LCALL MONIT5

MOV P1,#03H

LCALL DELAY0

LCALL MONIT5

SJMP MONIT41

MONIT5: LCALL BCDSUB2

CJNE R6,#99H,MONIT6

CJNE R7,#99H,MONIT6

SJMP $

;LJMP MONIT

MONIT6: LCALL MONIT7

RET

MONIT7: MOV R0,#7FH

MOV A,R6

LCALL MONIT8

MOV A,R7

LCALL MONIT8

LCALL DISP8279

RET

MONIT8: MOV R1,A

ACALL MONIT9

MOV A,R1

SWAP A

MONIT9: ANL A,#0FH

MOV @R0,A

DEC R0

RET

DELAY0: MOV R0,#7AH

MOV A,@R0

SWAP A

MOV R4,A

DELAY1: MOV R5,#0H

DELAY2: DJNZ R5,DELAY2

DJNZ R5,$

;LCALL DISP8279

DJNZ R4,DELAY1				  ;***

RET

BCDSUB2:   MOV 30H,R6

MOV 31H,R7

MOV 40H,#01

MOV 41H,#00

MOV R5,#02H

MOV R1,#30H

MOV R0,#40H

BCDB:     CLR C

BCDB1:    MOV A,#9AH

SUBB A,@R0

ADD A,@R1

DA   A

MOV @R1,A

INC R1

INC R0

CPL C

DJNZ R5,BCDB1

MOV R6,30H

MOV R7,31H

RET

DISPERR:MOV 78H,#12H

MOV 79H,#12H

MOV 7AH,#12H

MOV 7BH,#0EH

MOV 7CH,#18H

MOV 7DH,#18H

MOV 7EH,#12H

MOV 7FH,#12H

LCALL DISP8279

SJMP $

DISP8279:                       ;显示子程序,缓冲区为78H-7FH

C8279  EQU  0E001H       ;)7fffH

D8279  EQU  0E000H       ;7FFEH

MOV DPTR,#C8279

MOV A,#0H

MOVX @DPTR,A         ; 写8279方式字

MOV A,#2aH

MOVX @DPTR,A          ;写分频系数

MOV A,#0D0H

MOVX @DPTR,A          ;清显示

MOV A,#90H

MOVX @DPTR,A          ;设置从左边开始写入数据

DISP1: MOVX A,@DPTR

JB ACC.7,DISP1        ;读8279工作是否正常

MOV R0,#78H           ;显示缓冲首址

MOV R1,#08H

DISP2: MOV A,@R0

MOV DPTR,#TAB

MOVC A,@A+DPTR        ;查字型

MOV DPTR,#D8279

cpl a

MOVX @DPTR,A          ;送字型到8279显示

INC R0

DJNZ R1,DISP2

RET

;字型代码

TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H    ;0,1,2,3,4,5,6,7

DB 80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,08EH   ;8,9,A,B,C,D,E,F

DB 08CH,0C1H,0BFH,91H,89H,0C7H,0FFH,07FH ,8FH  ; P(10),U(11),-(12),Y(13),H(14),L(15),关(16) ,.(17),r(18)

CLEAR8279:MOV DPTR,#C8279        ;清显示 子程序

MOV A,#0D0H

MOVX @DPTR,A

RET

END

/*51实验11: 步进电机实验*/

#include <reg51.h>

#include <ABSACC.H>

#include <8279.h>

unsigned char code P1OUTB[4]={0x03,0x06,0x0C,0x09};

unsigned char speed,zfz;

unsigned int step;

void disperr(void);

void zspeed(unsigned char i);

void main(void)

{

unsigned char tmp1;

zfz=0;

speed=0x08;

step=8888;

if (zfz>1)disperr();

if (speed>0x0f)disperr();

buffer[0]=zfz;

buffer[1]=0x12;

buffer[2]=speed;

buffer[3]=0x12;

buffer[4]=step/1000;

buffer[5]=(step%1000)/100;

buffer[6]=((step%1000)%100)/10;

buffer[7]=((step%1000)%100)%10;

init8279();

disp8279();

delay(5);

disp8279();

while(step!=0x00)

{

for(tmp1=0;tmp1<4;tmp1++)

{

if (zfz==0) P1=P1OUTB[tmp1];

else { P1=P1OUTB[3-tmp1];}

zspeed(speed);

step--;

buffer[4]=step/1000;

buffer[5]=(step%1000)/100;

buffer[6]=((step%1000)%100)/10;

buffer[7]=((step%1000)%100)%10;

disp8279();

}

}

while(1);

}

void disperr(void)

{   buffer[0]=0x12;

buffer[1]=0x12;

buffer[2]=0x12;

buffer[3]=0x0e;

buffer[4]=0x0a;

buffer[5]=0x0a;

buffer[6]=0x12;

buffer[7]=0x12;

init8279();

disp8279();

delay(5);

disp8279();

while(1);

}

void zspeed(unsigned char i)

{unsigned char j;

for(j=0;j<i+1;j++)

delay(10);

}