步进电机驱动器的细分原理

目前在国外步进系统中，他们主要采用的是二相混合式步进电机和相应的细分驱动器来实现。 但是在我国(中国)，有很多的用户对步进电机驱动器“细分”还不是非常的了解，有的认为，细分只是为了提高精度，其实这么理解有些片面，细分的作用主要是为了改善电机的运行性能。

国外步进系统步进电机驱动器细分原理：步进电机的细分控制是由驱动器精确控制步进电机的相电流来实现的，以二相电机为例，假如电机的额定相电流为3A，如果使用常规驱动器（如常用的恒流斩波方式）驱动该电机，电机每运行一步，其绕组内的电流将从0突变为3A或从3A突变到0，相电流的巨大变化，必然会引起电机运行的振动和噪音。

    如果使用细分驱动器，在10细分的状态下驱动该电机，电机每运行一微步，其绕组内的电流变化只有0.3A而不是3A，且电流是以正弦曲线规律变化，这样就大大的改善了电机的振动和噪音，

    综上所述，在性能上的优点才是细分的真正优点。由于细分驱动器要精确控制电机的相电流，所以对驱动器要有相当高的技术要求和工艺要求，成本亦会较高。

    这里谈一下国人有一些驱动器采用“平滑”来取代细分，有的亦称为细分，但这不是真正的细分，望广大用户一定要分清两者的本质不同： 

    第一、“平滑”并不精确控制电机的相电流，只是把电流的变化率变缓一些，所以“平滑”并不产生微步，而细分的微步是可以用来精确定位的。

    第二、电机的相电流被平滑后，会引起电机力矩的下降，而细分控制不但不会引起电机力矩的下降，相反，力矩会有所增加。

    第三、两相和五相的混合式步进电机的应用场合有所不同

在使用步进电机时的需要注意那些主方面

为了提高步进电机的使用寿命及提高步进电机的使用性能，在使用步进电机在使用过程中应注意以下几个方面事项，

    [1] 步进电机应用于低速场合---每分钟转速不超过1000转，(0.9度时6666PPS)，最好在1000-3000PPS(0.9度)间使用，可通过减速装置使其在此间工作，此时电机工作效率高，噪音低。

　　[2] 步进电机最好不使用整步状态，整步状态时振动大。

　　[3] 由于历史原因，只有标称为12V电压的电机使用12V外，其他电机的电压值不是驱动电压伏值，可根据驱动器选择驱动电压(建议：57BYG采用直流24V-36V，86BYG采用直流50V,110BYG采用高于直流80V)，当然12伏的电压除12V恒压驱动外也可以采用其他驱动电源，不过要考虑温升。

　　[4] 转动惯量大的负载应选择大机座号电机。

　　[5] 电机在较高速或大惯量负载时，一般不在工作速度起动，而采用逐渐升频提速，一电机不失步，二可以减少噪音同时可以提高停止的定位精度。

　　[6] 高精度时，应通过机械减速、提高电机速度,或采用高细分数的驱动器来解决，也可以采用5相电机，不过其整个系统的价格较贵，生产厂家少，其被淘汰的说法是外行话。进口泵

　　[7] 电机不应在振动区内工作，如若必须可通过改变电压、电流或加一些阻尼的解决。

　　[8] 电机在600PPS(0.9度)以下工作，应采用小电流、大电感、低电压来驱动。

　　[9] 应遵循先选电机后选驱动的原则。
                                               四宏电机苏州分公司0512-68053823